智能分拣视觉方案阶段性总结

规则约束

根据现有命题解析中的智能分拣章节：

托盘内随机放入不少于 12 件、至少 6 类货物，放入后不能人工整理。

初赛货物使用常用形状和常用颜色，表面还可能有污渍、缺陷、图形、文字或二维码。

货物外形在 40 mm 正方形范围内，但规则没有给出最小尺寸、准确高度、材质和固定姿态。

一次只能分拣一件，完成入盒和信息显示后才能处理下一件。

相同形状且相同颜色的货物必须进入同一个储物盒。

决赛的货物种类、颜色和表面信息可能现场变化。

因此，系统不能假设物块高度一定已知，也不能假设货物互不接触、姿态固定或材质一定适合深度成像。

总体路线

主路线采用“RGB 视觉 + YOLO 形状检测 + 传统颜色识别 + ToF 测高 + 逐件闭环”。深度相机和激光扫描暂不作为主方案。

机械臂回到安全观察位
        ↓
固定俯视 RGB 相机采集彩色图像
        ↓
YOLO 在灰度三通道图上检测物块并判断俯视形状
        ↓
在原彩色图对应目标区域内使用 HSV/Lab 判断颜色
        ↓
相机标定将像素中心转换为托盘 X、Y 毫米坐标
        ↓
查询物体规格表，并使用 ToF 测量当前物块顶部距离
        ↓
确定抓取 X、Y、Z、方向和夹爪安全空间
        ↓
按安全优先级选择一个物块并发送机械臂命令
        ↓
机械臂返回 ACK，并回到安全观察位
        ↓
重新拍摄，确认目标已离开托盘
        ↓
提交成功计数、更新显示，然后重新执行完整识别

坐标获取

1. X、Y 坐标

使用固定俯视 RGB 工业相机作为 X、Y 主定位传感器，不使用单点激光或二维激光雷达定位托盘内全部物块。

推荐相机基础规格：

500 万像素，USB 3.0，30 FPS 或以上。

全局快门优先，定焦 C/CS 镜头。

固定俯视安装，配直流恒流漫射光源。

锁定曝光、白平衡、增益和焦距。

坐标转换分两步：

1. 图像像素坐标通过托盘四角单应性变换转换为托盘毫米坐标。

2. 托盘毫米坐标通过机械臂外参转换为机械臂坐标。

2. 手动托盘标定小程序

实践阶段需要制作独立的小程序 scripts/calibrate_tray.py：

显示实时相机画面并支持冻结。

按左上、右上、右下、左下顺序点击托盘有效区域四角。

输入托盘实际长、宽，计算像素到毫米的单应性矩阵。

支持撤销、重置、标定误差检查和坐标网格预览。

保存图像尺寸、四角坐标、托盘尺寸和矩阵到 configs/calibration.yaml。

主分拣程序只读取标定结果，不在每次夹取时重新标定。

正式比赛版可以再升级为自动识别托盘四角的 ArUco 或固定标记。

3. Z 坐标的两个方案

Z 高度同时使用物体规格表和单点 ToF 传感器：

物体规格表保存现场可确认物料的理论高度、允许误差和推荐夹取高度。

ToF 安装在夹爪附近，在机械臂移动到目标上方后测量当前顶部距离。

ToF 正常且与规格表相符时，使用 ToF 实测值，规格表用于校验。

没有规格表但 ToF 正常时，使用 ToF 实测值。

ToF 失败但规格表有效时，允许进入低速、限力的保守抓取模式。

ToF 与规格表差异超过阈值时重新测量，不取平均值，也不直接抓取。

两者都不可用时拒绝抓取。

物体规格表必须按具体物料类型和姿态记录，不能只凭 circle、square 等二维轮廓推断高度。

视觉方案

1. YOLO 只负责形状和目标框

保留彩色原图，复制灰度通道形成三通道灰度图输入 YOLO。

YOLO 类别只定义俯视形状，不把颜色和形状组合成大量类别。

第一版候选关键词为 circle、square、rectangle、triangle，最终以真实物料为准。

YOLO 输出所有物块的检测框、中心、形状和置信度，不能只取第一个框。

原始 weights/yolo11n.pt 仅作为迁移学习起点，不能直接用于比赛识别。

2. 传统视觉负责颜色

在 YOLO 框内向内收缩约 15%，减少托盘背景和相邻物块干扰。

在原彩色图上使用 HSV 色域初筛、Lab 色差做最终判断。

排除高光、极暗、低饱和和边缘像素，输出颜色及独立置信度。

第一版预留红、黄、蓝、绿、黑、浅蓝六色，但智能分拣章节没有保证固定使用这六色。

实际阈值必须用最终相机、光源和真实物料标定。

默认使用固定标准曝光；只有实验确认固定曝光无法覆盖颜色后，才启用低、标准、高三档曝光融合。

3. 识别结果融合

每个目标形成统一记录：

object_id
shape / shape_confidence
color / color_confidence
category_key = color + "_" + shape
bbox_px / center_px
center_tray_mm / target_robot_xyz_mm
angle_deg / size_mm / clearance_mm
target_box
height_source = tof | table | conservative_table
valid / rejection_reasons

总置信度使用 min(shape_confidence, color_confidence)，任一分支不可靠都不能强行抓取。

抓取顺序与防碰撞

每次只选择并抓取一个物块。

根据真实夹爪宽度对目标轮廓向外膨胀，得到夹爪占用区域。

占用区域与其他物块或托盘边缘冲突时，当前目标暂不可抓取。

优先选择周围净空最大、离边缘较远、识别置信度高且机械臂可达的目标。

两指夹爪需要输出物块方向和抓取宽度；吸盘方案可以降低角度要求，但要验证不同表面的吸附可靠性。

每次夹取后必须重新采集、识别、定位和排序，禁止复用上一帧剩余物块的旧坐标。

机械臂接口与成功计数

视觉系统只输出目标，不负责具体舵机角度和运动轨迹。预留串口接口：

$SORT,<seq>,<x_mm>,<y_mm>,<z_mm>,<angle_deg>,<box_id>*<checksum>\n
$ACK,<seq>,OK*<checksum>\n
$ACK,<seq>,ERROR,<code>*<checksum>\n

成功计数采用双条件：

1. 收到序号和校验均正确的机械臂 ACK。

2. 机械臂回到观察位后重新拍摄，确认原目标已离开托盘；后续可增加储物盒入盒确认。

只有两项都成功，状态机才提交一次计数并更新显示。同一 seq 只能成功提交一次。ACK 失败、视觉未确认或坐标无效均不计数，并保存现场图片和错误原因。

关于污渍、二维码、文字和图案

通过传统视觉方法，进行百分比的颜色方法直接去除干扰

仍需重点确认的地方（个人觉得）

官方初赛物料的具体形状、颜色、材质、尺寸和摆放姿态。

是否允许赛前观察、接触或测量物料。

物块是否可能贴合、遮挡、侧放或堆叠。

机械臂类型、夹爪尺寸、坐标协议和允许定位误差。

ToF 的安装位置、有效视场和目标表面兼容性。

比赛总运行时间和现场三分钟调试允许进行的操作。

这些未知项不阻止坐标标定、ToF、视觉训练和 Fake 机械臂接口的先行开发，但在整机定型前必须通过正式规则、官方样品或现场验证确认。